- Technische Daten Titan 43/20J

| - Model | CD | E | CD+E |
| --- | --- | --- | --- |
| Antrieb | Zapfwelle | Elektromotor | Zapfwelle/Elektromotor |
| Max. Schnittdurchmesser (mm) | 430 | 430 | 430 |
| Spaltkraft (kN/t) | 200/20 | 200/20 | 200/20 |
| Schnittlänge (cm) | 25 33 40 50 | 25 33 40 50 | 25 33 40 50 |
| Elektromotor (kW) | - | 15 | 15 |
| Empfehl. min. Schlepperkraft für Antrieb (kW/PS) | 30/40 | - | 30/40 |
| Empfehl. min. Schlepperkraft für Transport (kW/PS) | 60/80 | 60/80 | 60/80 |
| Zapfwellendrehzahl (von–bis) (min-1) | 420–460 | 420–460 | 420–460 |
| Befestigung kategorie | II | II | II |
| Bedienung | Elektrohydraulisch | Elektrohydraulisch | Elektrohydraulisch |
| Ölkapazität (l) | 100 | 100 | 100 |
| Einstellung des Förderbands (L/R ± 15°) | 15 | 15 | 15 |
| Breite des Förderbands (mm) | 420 | 420 | 420 |
| Länge des Förderbands (m) | 5 | 5 | 5 |
| Höhe des Einlaufbandes (mm) | 965 | 965 | 965 |
| Länge des Einlaufbandes (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
| Breite (mm) | 2550 | 2580 | 2580 |
| Tiefe (mm) | 1280 | 1280 | 1280 |
| Höhe (mm) | 2650 | 2650 | 2650 |
| Gewicht (kg) | 1220 | 1270 | 1285 |